12 Вопрос. Варианты построения ЦКП. Обеспечение дуплексности соединения.

Задача:

Обеспечить установление соединения любого входа с любым выходом, т.е. обеспечить установление соединения любого канала любой ЦЛ с любым каналом любой другой  ЦЛ.

Требования:

В канале со скоростью 64 кбит/с:

- Дуплексность соединения (Цифровой тракт 4-хпроводный, необходимо установление 2 соединений в прямом и обратном направлении передачи).

- Временная задержка не должна превышать допустимую, иначе необходимо использование эхозаградителей.

- Модульность построения, обеспечивающая экономичность построения во всем диапазоне емкостей.

- Соединение любого входа с любым выходом.

- Блокировки не должны превышать нормируемой величины 10-3.

- Обеспечение надежности.

Известно 2 подхода к построению ЦКП:

- Звеньевой

- Матричный

Следует отметить, что рассматривается функциональное построение ЦКП конкретных ЦКП. На структурное построение ЦКП конкретных СК влияют не только  вышеперечисленные требования, но и архитектура самой системы и конструктивные особенности оборудования. А в зависимости от того, как будем строить ЦКП (модули или коммутационные блоки) и как будем обеспечивать взаимодействие модулей, определим архитектуру системы коммутации в целом.

Звеньевой принцип построения.

Pбл = E30f (30 f yk)     (0,8 32*2 – удельная нагрузка ААЛ = 0,2, в АЦП-ЦАП происходит концентрация этой нагрузки при коэффициенте концентрации = 4, получается yк = 0,8)

(Pбл =6,3 * 10-7)

Pбл для второй схемы = …

Основным коммутационным элементом для построения КП является КК. При звеньевом включении КК требуется меньше (начиная с определенной емкости) КК, но при расчете таких полей особое внимание надо уделять вероятности внутренних блокировок и времени задержки информации в ЦКП. Это обусловлено тем, что при фиксированных коммутационных параметрах КК с ростом емкости ЦКП увеличивается число звеньев.

Чтобы уменьшить время задержки информации в ЦКП при звеньевом включении КК наряду с КК используют ПК, которые не вносят задержки информации. В данном случае звенья В и С построены на ПК, а звенья А и D на ВК.

Звено, построенное на ПК, называют пространственным, а звено, построенное на ВК – временным.

Достоинства:

- Экономичность, начиная с определенной емкости ЦКП при фиксированных параметрах КК.

Недостатки:

- Необходимо всегда рассчитывать вероятность блокировки.

- При увеличении емкости ЦКП, увеличивается и число звеньев, а следовательно, и время задержки в процессе коммутации. Уменьшить этот недостаток можно только, используя ПК между звеньями, построенными на базе КК.

Пример:

По звеньевому принципу построено коммутационное поле станции МТ- 20\25.

Рассмотрим построение ЦКП МТ- 20/25.

Коммутационное поле (КП) характеризуется однонаправленностью, единством стыков для включения входящих, исходящих цифровых линий, возможностью построения по схеме В-В или В-П-В в зависимости от числа включённых цифровых трактов.

При структуре В-В максимальная ёмкость КП составляет 512 ИКМ линий, 480 из которых предназначены для передачи разговорных сигналов, остальные – для сигнализации и подключения зуммерных сигналов.

При структуре В-П-В максимальная ёмкость КП составляет 2048 ИКМ линий, 1920 из которых несут разговорный трафик.

Коммутационное поле состоит из:

- согласующего устройства TR;

- блока временных коммутаторов GT;

- блока пространственных коммутаторов SG

Матричный принцип построения.

Достоинства:

- вероятность блокировки равна 0, так как для одного тракта одна ТК,

- время задержки минимум, так как для одного тракта одна ТК.

Недостатки:

- избыточность, т.к. число коммутаторов с ростом емкости увеличивается по квадратичному закону (дорого). Частично скомпенсировать этот недостаток можно используя групповые ЗУУ для горизонталей. Но в этом случае содержимым каждой ячейки ЗУУ должен быть не только адрес ячейки ИЗУ, но и номер ИЗУ горизонтали.

Пример:

По такому принципу построено КП на станции DX.

Ступень группового искания.

Обеспечение дуплексности соединений.

Дуплексность соединений в ЦКП может быть обеспечена по разделенной структуре или по неразделенной структуре.

Разделенная структура ЦКП.

При разделенной структуре создается 2 ЦКП, одно из которых обеспечивает установление соединений прямой передачи, а другое обратной. С точки зрения управления самый простой способ, так как найденный тракт подключается и в одном и в другом ЦКП. Соединение в этих ЦКП осуществляется независимо, но одновременно.

Проблема возникает если необходимо обеспечить замыкание шлейфа внутри ЦКП (например, внутристанционные и транзитные соединения). Для обеспечения этого необходимо объединить эти 2 ЦКП, то есть в зависимости от нагрузки находим число линий, которые надо объединить по входам и по выходам. Это приводит к тому, что часть цифровых линий ЦКП будет использована на организацию перемычек.

По этому принципу построено КП станции DX (КП БАИ).

Неразделенная структура.

При неразделенной структуре используется только одно ЦКП, которое обеспечивает установление соединения как прямого, так и обратного направления передачи, при этом координаты тракта как прямого, так и обратного направления передачи будут различными, то есть надо искать 2 тракта. При этом существуют различные варианты организации неразделенной структуры.

Достоинство:

- Отсутствие избыточности, т.к. для прямого и обратного направления передачи устанавливается соединение в одном и том же ЦКП, при этом соединения всегда различны.

Недостаток:

- Необходимо осуществлять поиск и проключение двух различных трактов.

Пример:

По этому принципу построено КП станции DX (КП ГИ) и МТ- 20/25.

Рассмотрим в качестве примера неразделенную свернутую структуру.

Граф свернутой структуры:

Рбл =

Достоинства:

- Свертка и по звену А, и по В, и по С в зависимости от ЦЛ, в пределах которой осуществляется соединение, то есть всегда используется минимальный объем оборудования для установления соединения.

- Обеспечение плавного наращивания емкости (модульность).

Недостатки:

- Нагрузка на каналы различная.

Yка > Yкв > Yкс

- Для различных соединений различное tзадержки и различное Рбл.