18 Вопрос.

На участке включения ЦСЛ мы должны обеспечить:

- Линейное кодирование.

- Тактовую синхронизацию.

- Цикловую синхронизацию.

- Гальваническую развязку (источники питания разных станций не должны влиять друг на друга, то есть мы должны убрать постоянную составляющую).

Зачем нужен переход кодов? Чтобы исключить пачки «0» (для дальнейшего выделения тактовой частоты) и постоянную составляющую (которая необходима для обеспечения питания по фантомным цепям пунктов регенерации).

За счет чего обеспечивается цикловая синхронизация? За счет 0 ВИ.

Что используется в 0 ВИ? Синхрослово (7 бит) в четных циклах через каждые 250 мкс, бит синхронизации в нечетных циклах.

Также синхронизация обеспечивается за счет полинома CRC-4.

Аварийный сигнал выдается, когда 3 (4) раза подряд это не выдержано, т.е. выдается ошибка.

Содержимое 0 ВИ используется только на межстанционном участке, внутри ЦКП не используется.

Критерием оценки является наличие  каждые 250 мкс синхрослова и положительные результаты работы полинома CRC-4

Для гальванической развязки используют линейный трансформатор.

Какой принцип положен в согласование СЛ и УК? За счет чего согласовывать? Либо потерять кусок информации (быстро пишет, медленно читаем), либо повторное чтение куска информации (медленно пишет, быстро читаем). Все это называется операцией проскальзывания. Записью управлять не получится, можно управлять только считыванием.

На какую длительность можно накапливать расхождения? Можно ли накапливать длительность 1 бит? Нет, т.к. кодовая комбинация 8 бит. Можно ли накапливать длительность ВИ? Нет, т.к. длительность цикла может быть 31 ВИ или 33 ВИ. Если, например, будет проскальзывание на несколько бит, то получится, что абонент А сначала разговаривал с одним абонентом Б, а потом уже с другим, то есть все абоненты перепутаются.

Тогда можно оперировать длительностью всего цикла – 125 мкс.

Для речи это не критично, а для передачи данных - да.

Последовательность реализации функций КСЛ.

В направлении передачи:

От ЦКП получаем цифровой поток, содержащий 32 ВИ, в которых заполнено все, кроме 0 ВИ.

- заполняем 0 ВИ в коде RZ (однополярные двоичные импульсы).

- преобразуем в код HDB3, тактируем тактовой частотой УК.

- передаем заполненные 32 ВИ в линию.

В направлении приема:

- гальваническая развязка.

- выделение тактовой частоты СЛ и периодическое подстраивание.

- переходим в код RST (RST- последовательность 0 и 1, т.е. то, как представляется сигнал, - RZ(NRZ)), тактирование частотой СЛ (чтобы определить временное положение каждого ВИ).

- цикловая синхронизация. Ее наличие или отсутствие (при отсутствии формируется сигнал аварии, который передается передатчику).

- согласование тактовых частот (запись происходит с частотой СЛ, чтение – с частотой УК). Пишем и читаем в параллельном виде.

- далее цифровой поток в ЦКП, на комбинированные коммутаторы (для свободного оперирования ВИ)

На участке включения СЛ надо из функций BORSCHT обеспечить функции BOT.

Функциональная схема.

Учитывая функции, выполняемые КЦСЛ и последовательность их реализации, функциональная структура КЦСЛ может быть представлена следующим образом:

Регенератор

h* - тактовая частота СЛ.

h – тактовая частота УК.

В некоторых системах коммутации КЦСЛ содержит регенератор, как последний пункт регенерации сигналов, кроме 2-ух основных функциональных узлов: преобразователя кода и устройства синхронизации. Наличие последнего пункта регенерации позволяет получить более четкий сигнал.

Устройство синхронизации.

Обеспечивает цикловую и тактовую синхронизацию.

Схема на экзамене будет.

СФСЦ – схема формирования структуры цикла.

ПСПР – последовательно-параллельный преобразователь.

ФАС – формирователь аварийного сигнала.

СЦС – схема выделения синхросигнала цикловой синхронизации.

САЗ – счетчик адреса записи, формирующий адрес ячейки для записи информации.

САЧ – счетчик адреса чтения, формирующий адрес ячейки для чтения информации.

СС – схема сравнения.

ПРПС – параллельно-последовательный преобразователь.

h* - тактовая частота СЛ.

h – тактовая частота УК.

H – частота следования ВИ УК.

H0 –частота следования импульсов.

H* - частота следования ВИ СЛ.

H0* - частота следования циклов СЛ.

Обеспечение цикловой синхронизации.

При передаче необходимо сформировать содержание 0 ВИ. Это выполняет СФСЦ. В четном цикле в 0 ВИ должна быть передана стандартная 7-ми битовая кодовая комбинация (синхрослово). Оно передается в каждом четном цикле, и по нему мы можем определить, что это начало цикла. В нечетном цикле должны передавать информацию о наличии или отсутствии цикловой синхронизации. Далее поток в коде RZ (NRZ), тактируемый частотой УК поступает на преобразователь кода.

При приеме цифровой поток в коде RZ (NRZ), тактируемый частотой соединительной линии h* поступает на схему  СЦС от преобразователя кода. Задачей СЦС является определить состояние цикловой синхронизации. Если 7-ми битовая кодовая комбинация появляется каждые 250мкс (125 мкс + 125 мкс, так как должны смотреть только четные циклы) + положительный результат процедуры CRC-4, то цикловая синхронизация нормальная. При нарушении этого условия считается сбой цикловой синхронизации, тогда СЦС обращается к ФАС, которая формирует сигнал «сбой цикловой синхронизации» и передает его СУ и в схему СФСЦ для передачи на встречную сторону в 0 ВИ нечетного цикла.

При нормальном функционировании на СЦС возлагается функция формирования двух частот  H* (частота следования ВИ СЛ) и H0* (частота следования циклов СЛ).

Тактовая синхронизация.

При согласовании тактовых частот мы имеем право управлять только чтением. Согласование тактовых частот может быть только с проскальзыванием, т.к. мы либо считываем с меньшей частотой, чем получаем, либо считываем с большей частотой, чем получаем. То есть нам надо хранить где-то информацию, значит, нужно ЗУ.

Проскальзывание должно быть ровно на один цикл, т.к. если, например, будет проскальзывание на несколько бит, то получится, что абонент А сначала разговаривал с одним абонентом Б, а потом уже с другим, то есть все абоненты перепутаются. А если будет проскальзывание на один цикл, то все абоненты просто потеряют 1 байт информации. Поэтому частота проскальзывания регламентирована МККТТ и допускается примерно с периодом 72 дня. Для передачи речи один байт нестрашен, а для передачи данных это переспрос.

Чтобы реализовать проскальзывание на один цикл буфер должен быть 64 ячейки (32 на запись и 32 на считывание). Запись информации в это ЗУ осуществляется под управлением тактовых частот H* и H0*, а чтение H и H0.

Непосредственно формирование адреса ячейки при записи осуществляется САЗ, а чтение САЧ.

Двухпортовое ЗУ позволяет записывать и считывать информацию одновременно, но не из одной ячейки. Чтобы этого не произошло, используется схема сравнения, которая сравнивает адрес чтения и записи. При совпадении адресов адрес чтения увеличивается на 32 или уменьшается на 32 (проскальзывание) в зависимости от расхождения частот чтения и записи. Считанная информация из параллельной формы преобразуется исходящим регистром в последовательную под управление тактовой частоты УК h.