22 вопрос. Абонентская сигнализация. Приемник тонального набора.

Абонентская сигнализация – сигнализация на абонентском участке.

Виды сигналов на абонентском участке:

- управления – АИ (2-ухгрупповым кодом «1 из 4-х, 1 из 4-х» (от номеронабирателя ТА к ПТН), шлейфный способ (от номеронабирателя ТА к МААЛ (функция S)));

- линейные – «отбой», «вызов абонента Б», «ответ абонента Б» (распознаются в МААЛ (функция S));

- информационные – «ответ станции», «КПВ», «занято» (от ГТС в телефон ТА)

Приемник тонального набора.

Назначение: принять достоверно цифры номера и передать СУ.

Необходимые и достаточные условия правильного приема:

- Только две частоты из данного набора (1 из верхней группы, 1 из нижней группы).

- Длительность каждой из них не ниже порогового уровня.

- Уровень каждой из них не ниже порогового.

Приемник тонального набора предназначен для приема цифр номера от телефонных аппаратов с частотными номеронабирателями 2-х групповым кодом «1 из 4, 1 из 4». Учитывая это при приеме необходимо иметь 8 цифровых фильтров, разделенных на две группы (по 4), на выходе каждого из которых будет появляться логическая единица, если поступила конкретная частота, длительность которой будет не менее заданной и уровень не ниже порогового, в противном случае на выходе будет логический ноль. Логическая схема в этом случае будет анализировать информацию только в том случае, если поступит сигнал только от одного из фильтров каждой группы, и тогда цифра в двоичном виде будет передана системе управления.

Приемник тонального набора является общестанционным ресурсом и подключается только на время приема цифр номера. Рассчитывается аналогично, как и в аналоговых системах, регистровое оборудование. Число ПТН зависит от удельной нагрузки абонентской линии, числа ТА с тастатурными номеронабирателями (тастатура - кнопочный номеронабиратель, кнопочное устройство для набора номера, устанавливаемое в телефонных аппаратах), значности номера на сети.