23 вопрос. Абонентская сигнализация. Генератор тональных сигналов.

Абонентская сигнализация – сигнализация на абонентском участке.

Виды сигналов на абонентском участке:

- управления – АИ (2-ухгрупповым кодом «1 из 4-х, 1 из 4-х» (от номеронабирателя ТА к ПТН), шлейфный способ (от номеронабирателя ТА к МААЛ (функция S)));

- линейные – «отбой», «вызов абонента Б», «ответ абонента Б» (распознаются в МААЛ (функция S));

- информационные – «ответ станции», «КПВ», «занято» (от ГТС в телефон ТА)

Генератор тональных сигналов.

Назначение: выдача тональных сигналов абоненту в целях информирования его об этапах обслуживания вызовов.

Передача тональных сигналов осуществляется в цифровом виде по пользовательским каналам. Сигналы выдаются на частоте 425 Гц (контроль посылки вызова (КПВ), ответ станции, занято), отличаются они только скважностью (скважность - отношение периода следования (повторения) импульсов одной последовательности к их длительности), следовательно, можно иметь один дублированный генератор на станции, который будет выдавать все типы тональных сигналов в цифровом виде. А также необходимо одно ЗУ датчика и для каждого из типов сигналов соответствующую программу считывания.

0

319

Циклическое чтение

ЗУ датчика сигнала 425 Гц

&

&

&

Управление скважностью

«ОС»

«СЗ»

«КПВ»

319

К ЦКП

Учитывая периодичность сигналов можно определить минимальный отрезок сигналов, который нужно повторять. Для определения минимального отрезка необходимо, чтобы в целое число периодов дискретизации уместилось целое число периодов сигнала.

Таким образом получаем число кодовых комбинаций 8000 Гц / 25 Гц = 320.

Отсюда видно, что мы должны иметь ЗУ датчиков, которое должно иметь 320 8-миразрядных ячеек. Требуемое число ячеек можно сократить по двум причинам:

- Симметричность относительно оси времени.

- Симметричность обеих половин полупериода.

1. Учитывая первое свойство число ячеек можно сократить в два раза до 160, но в этом случае после каждого чтения из ЗУ датчика необходимо менять знак сегмента.

2. Учитывая второе свойство, число ячеек можем сократить еще в два раза до 80, если будем считывать из ЗУ четверть периода в одну сторону, затем в другую, затем изменим знак, и опять считаем четверть периода в одну сторону затем в другую.

Генератор соединен с ЦКП одной односторонней цифровой линией, и на каждом из ВИ присутствует конкретный сигнал. При необходимости выдачи сигнала устанавливается оперативное соединение в ЦКП.