27 Вопрос.

Подключение сигнала «ответ станции» при поступлении вызова на АТС:

Абонент А снял трубку. Рычажный переключатель замыкает провода а и b. Через ТА пошел постоянный ток. Увеличивается падение напряжение на резисторах  моста питания в АК. Это изменение регистрируется электронной схемой определителя состояния АЛ. Информация 8-ми определителей состояния АЛ поступает на мультиплексор, с выхода которого через каждые 2 мс считывается 8-разрядное слово в УУ АМ. Программа управления УУ АМ понимает, что пришел вызывной сигнал со стороны абонента. Она определяет номер линии, по которой поступил вызов (из числа 64 линий, включенных в этот модуль). Информацию об этом номере линии УУ АМ передает по 16-му ВИ ИКМ линии, соединяющей АМ и КП БАИ. Информация из этого 16-го ВИ через КП БАИ поступает в УУ БАИ. Таким образом, УУ БАИ становится известен номер АМ и номер АЛ данного АМ, по которой поступил вызов.

УУ БАИ осуществляет пробу и занятие свободных ВИ в прямом и обратном направлении между АМ и КП БАИ.

Далее УУ БАИ обращается к маркеру в целях поиска и занятия свободных ВИ между КП БАИ и КП ГИ как в прямом, так и в обратном направлениях. При этом маркеру указывается номер КП БАИ, который нужно включить в КП ГИ, то есть номера ИКМ линий соединяющих данное КП БАИ и КП ГИ. Маркер осуществляет пробу и отметку о занятии свободных ВИ, а номера этих каналов (номер ИКМ линии и номер ВИ) передает УУ БАИ. Получив эти данные, УУ БАИ осуществляет проключение разговорного тракта в КП БАИ.

Далее осуществляется поиск и занятие свободного блока регистров. Так как каждый БР соединен с КП одной ИКМ линией и обеспечивает прием и передачу информации для установления одновременно 16-ти различных соединений, по состоянию ВИ этой ИКМ линии можно судить, занят или свободен данный БР (те есть, есть ли в нем еще свободные ВИ). Поэтому УУ БАИ обращается к маркеру для поиска и занятия свободного процесса в БР. Маркер осуществляет поиск и отметку о занятии свободного процесса БР, после чего передает адрес данного процесса в УУ БАИ. Затем УУ БАИ производит запуск подготовленного процесса в БР, сообщая ему линейный номер АК, от которого поступил вызов (то есть номер БАИ, АМ и АК), а также номера уже занятых для этого соединения ВИ между КП БАИ и КП ГИ.

На основании полученных данных БР запрашивает у блока системных данных БСД информацию об абонентской линии. По линейному номеру АК БСД осуществляет поиск данных о входящей линии и передает эти данные БР. БР производит анализ этих данных и, в частности, определяет тип ТА. Пусть в данном случае будет ТА с кнопочным номеронабирателем. Тогда прием номера осуществляется с использованием БПТН. Поэтому БР обращается к маркеру в целях подключения БПТН к внутристанционной ИКМ линии, соединяющей КП БАИ с КП ГИ, для приема тональных посылок набора номера и подключение БПТН к БР для передачи принятых цифр номера БР. Маркер осуществляет поиск и проключение тракта в КП ГИ по указанным координатам, а данные об установленных соединениях передает в БР.

Далее БР обращается к маркеру для подключения к ВИ внутристанционной ИКМ линии, занятого для данного соединения, а следовательно, и к АЛ ГТС для посылки сигнала «ОС». Маркер производит проключение тракта в КП ГИ, а данные об установленном соединении передает в БР. О готовности к приему набора номера БР сообщает УУ БАИ. УУ БАИ по 16-му временному каналу передает команду в УУ АМ на проключение тракта в АМ. УУ АМ обеспечивает проключение разговорного тракта в АМ, в результате чего вызывающему абоненту подается сигнал «ОС».

Прием и анализ номера:

После получения сигнала «ОС» вызывающий абонент приступает к набору номера. Каждая цифра номера в виде тональной посылки через АМ, КП БАИ и КП ГИ принимается в БПНТ. После преобразования в БПТН она немедленно передается в БР через КП ГИ.

При получении первой цифры номера БР обращается к маркеру для отключения ГТС. Марке осуществляет отключение ГТС, а информацию о том, что ГТС отключен, передает в БР.

Затем БР обращается к БСД в целях поиска данных, необходимых для анализа первой цифры номера. БСД осуществляет поиск данных, которые он передает в БР. БР будет производить прием и анализ цифр номера до тех пор, пока не будет определено направление установления соединения (в данном случае внутристанционное). БР  после приема каждой из цифр номера будет обращаться  к БСД с запросом необходимой информации для анализа данной цифры номера. БСД осуществляет чтение и передачу необходимых данных в БР. В результате анализа последних цифр номера при внутристанционном соединении определяется линейный номер АК вызываемого абонента, то есть номер БАИ (пусть – 2), АМ и АК.

Подключение сигналов ПВ и КПВ при окончании приема и анализа номера:

После определение линейного номера АК вызываемого абонента БР обращается к маркеру для поиска и занятия свободных ВИ в прямом и обратном направлениях между КП ГИ и КП БАИ 2. При этом в сообщении содержится информация о номере БАИ, то есть номерах ИКМ линий и каналов, соединяющих КП ГИ и КП БАИ. Маркер осуществляет поиск и занятие свободных ВИ, номера этих ВИ передает в БР.

Вслед за этим БР осуществляет запуск УУ БАИ, то есть передает ему линейный номер АК вызываемого абонента, то есть номер АМ и номер АК в нем.

УУ БАИ осуществляет поиск и занятие ВИ ИКМ линии, соединяющей КП БАИ и АМ, в прямом и обратном направлениях.

После чего  УУ БАИ по 16-му ВИ передает команду в УУ АМ на определение состояния АК вызываемого абонента и проключение разговорного тракта в АМ. УУ АМ определяет состояние АК (в данном случае пусть АК свободен) и осуществляет проключение разговорного тракта в АМ. Результаты пробы состояния АК по 16-му ВИ передаются в УУ БАИ.. Информацию о том АК абонента Б свободен УУ БАИ передает в БР.

После получения информации о свободности АК БР обращается к маркеру для проключения разговорного тракта в КП ГИ, при этом он передает необходимые координаты. Маркер обеспечивает проключение разговорного тракта в КП ГИ, а данные о произведенных действиях передает в БР.

Затем БР вновь обращается к маркеру, чтобы освободить БПТН. При этом передаются координаты установленного ранее тракта. Маркер отключает БПТН и сообщает об этом в БР.

Далее БР передает все данные об установленных соединениях передает в УУ БАИ 1. УУ БАИ, получав данные об установленных соединениях от БР, передает сообщение УУ БАИ 2 о необходимости подключения сигналов ПО и КПВ. УУ БАИ 2 во 16-му ВИ передает команду в УУ АМ на подключение сигнала ПВ вызываемому абоненту. Затем УУ БАИ 2 обращается к маркеру для подключения сигнала КПВ вызывающему абоненту. При этом передаются необходимые координаты для установления соединения.

Маркер обеспечивает подключение ГТС, а данные об установленном соединении передает в УУ БАИ 2. Таким образом, после произведенных действий вызывающему абоненту посылается сигнал КПВ, а вызываемому ПВ.

Установление разговорного тракта при поступлении сигнала «ответ» вызываемого абонента.

При ответе вызываемого абонента, то есть когда он снимает трубку, происходит изменение состояния АК. Это изменение видит УУ АМ, которое отключает сигнал ПВ, а данные об изменении состояния АК по 16-му ВИ передает УУ БАИ 2. УУ БАИ 2 обращается к маркеру для того, чтобы отключить сигнал КПВ, сообщая ему при этом координаты тракта, который следует разъединить. Маркер отключает ГТС и сообщает об этом УУ БАИ 2. УУ БАИ 2 осуществляет проключение разговорного тракта в КП БАИ 2 и сообщает об окончании установления соединения УУ БАИ 1. С этого момента начинается учет стоимости разговора.

Разъединение соединения при поступлении сигнала «отбой» со стороны вызывающего абонента:

Поступление сигнала «отбой», то есть когда вызывающий абонент повесил трубку, характеризуется на АТс изменением состояния АК, которое обнаруживает УУ АМ. Информация о поступлении сигнала «отбой» по 16-му ВИ передается в УУ БАИ 1. УУ БАИ 1 осуществляет разъединение соединения в КП БАИ 1, затем по 16-му ВИ передает команду в УУ АМ на разъединение соединения в АМ. УУ АМ разрушает соединение в АМ. Одновременно УУ БАИ 1 сообщает об «отбое» со стороны вызывающего абонента УУ БАИ 2.

УУ БАИ 2 обращается к маркеру для подключения сигнала «занято» вызываемому абоненту. При этом сообщается номер ВИ внутристанционной ИКМ линии, к которому необходимо подключить данный сигнал. Маркер осуществляет подключение ГТС, а данные о коммутации передает в УУ БАИ 2.

Если вызываемый абонент, услышав сигнал «занято», вешает трубку, то это фиксируется в АК. УУ АМ 2 определяет изменение состояния АК и данные об этом по 16-му ВИ передает УУ БАИ 2. Информацию о том, что вызываемый абонент повесил трубку, УУ БАИ 2 передает в УУ БАИ 1. Затем УУ БАИ 2 обращается к маркеру в целях отключения сигнала занято, сообщая при этом координаты тракта, который необходимо разъединить. Маркер осуществляет отключение ГТС, а информацию об этом передает в УУ БАИ 2. В это время УУ БАИ 1 обращается к маркеру для разъединения разговорного тракта в КП ГИ и сообщает координаты этого тракта. Маркер разрушает указанный тракт, а данные об этом передает УУ БАИ 1. На этом действия УУ БАИ 1 заканчиваются, и он передает сообщение о завершении работы в УУ БАИ 2 и освобождается. УУ БАИ 2 осуществляет разъединение в КП БАИ 2, после этого по 16-му ВИ передает команду разъединения в УУ АМ и освобождается.  УУ АМ осуществляет разъединение в АМ.