5 вопрос. Обобщенная функциональная схема системы коммутаций.

Назначение любого ЦКП – соединить любой вход с любым выходом.

Внутри цифрового узла жесткое тактирование, поэтому 0 ВИ не используется. ЦКП коммутирует во времени и пространстве каждые 125 мкс, пока существует соединение.

Элементная база: 5В, 12В, 7В, 3,3В. Основная характеристика сигнала в элементной базе – критерий высокого и низкого уровня (воспроизведение 0 и 1).

- подключение АЛ.

В цифровых АТС через коммутационное поле можно передавать лишь информацию в виде ИКМ сигналов. Передачу постоянного тока и токов высокого уровня, таких, как токи электропитания микрофонов телефонных аппаратов, токи вызывного сигнала и других, производить нельзя. Эти ограничения объясняются свойствами элементной базы, на которой строится коммутационное поле цифровых АТС. В связи с этим для подключения АЛ необходимо реализовать в абонентском комплекте следующие функции BORSCHT:

  - Питание постоянным током оконечного устройства (60 В, 50 – 60 мА) – Battery.

  - защита от перенапряжения, импульсных помех и т.д. (Необходимо защитить цифровое коммутационное поле от воздействия высоких напряжений (или скачков напряжения) со стороны абонентской линии.) – Overvoltage.

  - Вызывной ток (90 – 110 В, 25 Гц) – Ringing.

  - Контроль состояния АЛ по току для опознания сигналов вызова станции (момента снятия вызывающим абонентом трубки), “ответа” абонента (момента снятия вызываемым абонентом трубки при подаче ему вызывного сигнала), “отбоя” (момента, когда вызывающий или вызываемый абонент повесит трубку после разговора) и “декадика” (набор номера с частотой 10 Гц)  – Supervision.

  - АЦП/ЦАП (дискретизация, квантование, кодирование, мультиплексирование). В некоторых типах станций аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразования производится непосредственно в абонентских комплектах. В этих случаях кодеры и декодеры устанавливаются в АК – Coding.

  - Диф. система служит для перехода с двухпроводного разговорного тракта на четырёхпроводный – Hybrid.

  - Проверка абонентской линии. Испытания проводятся для определения характеристик АЛ, таких, как сопротивление шлейфа, ёмкость между проводами “a” и “b”, наличие посторонних токов и напряжений – Testing.

В случае, когда нужно организовать прием АИ двухгрупповым кодом «1 из 4, 1 из 4», используют приемник тонального набора (ПТН). Т.к. все частоты кода находятся в разговорном спектре (0,3 – 3,4), то ПТН подключается на время набора номера и обеспечивает преобразование информации в цифровую форму. Набор номера осуществляется только на этапе установления соединения.

tуст

tобмена

tосвоб

– 3 стадии ПОВ

Поэтому устройство обмена информации должно быть групповым (общий ресурс для всех абонентских линий).

Очевидно, что через ЦКП нельзя передать тональные частоты, с помощью которых ведётся передача номера, поэтому они должны быть также преобразованы в МААЛ в цифровой вид.

Акустические сигналы (425 Гц) передаются по АЛ с использованием ГТС. Абоненту необходимо подавать информационные сигналы, такие, как КПВ, ПВ, ответ станции, "занято" и др. Это также общий ресурс. Сигналы отличаются скважностью.

УМЧС – устройство многочастотной сигнализации. Необходимо принимать адресную информацию, передаваемую кодом "2 из 6". Следовательно, необходимо на время приёма номера подключить приёмник УМЧС

- подключение СЛ.

СЛ делятся на физические (аналоговые) и цифровые.

Физические бывают уплотненными (с использованием ЧРК) и неуплотненными.

Неуплотненные: можно выделить 2-х, 3-х, 4-х (и 6-ти) проводные СЛ. Отличаются типом сигнализации, которую определяет станционное оборудование.

Уплотненные: внутри спектра полосы, вне спектра полосы. Для транзита лучше внутри, но наличие частот в разговорном спектре опасно появлением ложных частот, и влиянием сигнализации на разговорный канал.

На участке включения АСЛ мы должны обеспечить:

- АЦП/ЦАП

- Адаптацию или конвертацию линейной сигнализации, так как линейные сигналы должны быть представлены в виде, который однозначно будет трактоваться системой управления, следовательно, модуль МАСЛ должен формировать 16 ВИ.

- Электрическое согласование (например, от станции АТСК-У на СЛ подается 60В, а цифровая станция не выдерживает такого напряжения, следовательно нужно за этим следить).

Адаптер – меняет форму представления сигнала  (адаптирует к линии). Например, по линии приходит линейный сигнал на частоте 2600 Гц, а адаптер переводит его в код по 2ВСК, т.е. из импульсов тока получаем биты.

Конвертор – переводит из одного алфавита в другой. Он ставится, когда не совпадают алфавиты сигналов. Тогда он, например, накапливает цифры номера 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000(общаясь со встречной станцией понятным ей способом), а затем передает их своей станции, тем кодом, который она понимает. Конвертер ставится тогда, когда УЛС не может работать с определенными типами сигнализации.

Частотное оборудование подключается на время установления соединения: на время обмена АИ.

Устройство многочастотной сигнализации (УМЧС) предназначено для обмена сигнальной информацией на межстанционном участке кодом «2 из 6».

Расчет производится исходя из нагрузки и значности нумерации на сети.

(Нагрузка – это часозанятие в час.)

На участке включения ЦСЛ мы должны обеспечить:

- Линейное кодирование.

- Тактовую синхронизацию.

- Цикловую синхронизацию.

- Гальваническую развязку (источники питания разных станций не должны влиять друг на друга, то есть мы должны убрать постоянную составляющую).

- Преобразование сигналов, передаваемых по СЛ, в направлении приёма из кода HDB3 в двоичную форму (код RZ или NRZ) и из двоичной формы в сигналы кода HDB3 в направлении передачи

По соединительным линиям в любой момент времени может поступить линейный сигнал, поэтому каждые 2 мс надо контролировать индивидуальный сигнальный канал, который поставлен в однозначное соответствие каждому разговорному каналу. Индивидуальный сигнальный канал передаётся в 16 КИ в каждом сверхцикле (причём в каждом цикле в 16 КИ содержится информация двух сигнальных каналов, т.о., в сверхцикле будет передана информация 30 сигнальных каналов).

Устройство линейной сигнализации (УЛС) принимает линейные сигналы + импульсы набора АИ декадным способом.

На время обмена информацией нужно иметь общестанционный ресурс.

В состав цифровой СК входит подсистема технического обслуживания и технической эксплуатации. В её задачи входит контроль работы ЦСК и сообщение о неполадках оператору, а также обеспечение взаимодействия оператора и ЦСК. Это взаимодействие осуществляется посредством языка MML.

Подсистема синхронизации обеспечивает жесткое тактирование всех модулей и блоков ЦСК, т.к. внутри узла коммутации работа последних должна быть синхронной.

СУ (система управления) обеспечивает согласованную работу всех модулей ЦСК, а также логическое обслуживание вызова (анализ номерной информации и т.д.).

Подсистема управления занимается обеспечением ПОВ.

Любая ЦСК характеризуется коэффициентом готовности. 75-80% софта необходимо для поддержания работоспособности узла (2 часа простоя за 40 лет работы).

Нужно обеспечить:

- Мощную систему контроля

- Реконфигурацию

- Аварийную сигнализацию

- Возможность общения персонала с системой

Таким образом, в обобщенной функциональной схеме ЦСК можно выделить 4 функциональных узла:

- Узел, обеспечивающий функции реализации включения линий коммутации.

- ЦКП

- Узел для обеспечения сигнализации в процессе обслуживания вызова

- Система управления

Требования, предъявляемые к ЦКП:

- Вероятность блокировки не выше допустимой 10-3. Дисциплина обслуживания с потерями из-за внутренних блокировок.

- Модульное построение, чтобы обеспечить экономичность во всем диапазоне емкостей. ЦКП строится на коммутационных блоках. Любая система коммутации – конструктор, на основе которого мы можем собрать то, что нам необходимо.

- Обеспечение коммутации любого входа с любым выходом. Любой вход или выход – любой ВИ любой ЦЛ. Цифровой поток содержит l временных интервалов (l кратно 32) со скоростью 64 кбит/с, где канал со скоростью 64 кбит/с – последовательность байт, передаваемая с периодом 125 мкс, длительностью Tдискретизации /l.

- Обеспечение надежности.

- Обеспечение дуплексности соединения, учитывая, что цифровой тракт 4-х проводной, необходимо для одного вызова 2 соединения в разных направлениях.

- Время задержки не должно превышать допустимой величины для данной АТС, в противном случае возникнет необходимость в использовании эхозагродителей, эхокомпенсаторов.