Вопрос №1. Эволюция систем сигнализации в сетях с КК (абонентская, межстанционная; как они эволюционировали).

Под сигнализацией в сетях связи понимается совокупность сигналов, передаваемых между элементами сети для обеспечения установления соединения при обслуживании вызовов, а также для передачи различной служебной информации. В зависимости от участка сети различают следующие виды сигнализации:

- абонентская – на участке между абонентским терминалом и коммутационной станцией;

- внутристанционная – между различными функциональными узлами и блоками внутри коммутационной станции;

- межстанционная – между различными коммутационными станциями в сети.

Межстанционная сигнальная информация может передаваться различными способами, которые можно разделить на три основные класса:

- Способы передачи сигналов непосредственно по телефонному каналу (разговорному тракту), называемые иногда «внутриполостными» системами сигнализации. По телефонным каналам (физическим цепям) сигналы могут передаваться постоянным током (гальванический, шлейфный или батарейный способы), токами тональной частоты, индуктивными импульсами  и т.д.

- Сигнализация по индивидуальному выделенному сигнальному каналу (ВСК). Как правило, в таких системах обеспечиваются выделенные средства передачи сигнальной информации (выделенная емкость канала) для каждого телефонного канала в тракте передачи информации. Это может быть 16-й канальный интервал в ИКМ тракте, выделенный частотный канал вне разговорного канала ТЧ на частоте 3825 Гц и др.

- Системы общеканальной сигнализации (ОКС). В системах этого класса тракт передачи данных  ОКС   предоставляется  для   целого   пучка  телефонных   каналов   по   принципу  адресно-группового использования, т.е. сигналы передаются в соответствии со своими адресами и размещаются в общем буфере для использования каждым каналом как и когда это потребуется. Иллюстрацией принципов ОКС для сети абонентского доступа могут служить протоколы DSS или V.5.

Системы сигнализации первых двух классов разработаны для применения в сетях со старыми технологиями, в которых коммутационные узлы и станции электромеханического типа (декадно-шаговые и координатные), а системы передачи, в основном, являются аналоговыми (хотя и цифровые системы передачи могут использоваться для организации связи между станциями). С другой стороны, современные ОКС-системы оптимальны для использования в сетях с современными технологиями, в которых и станции и системы передачи основаны на цифровых технологиях и программном управлении.

Эти три класса способов сигнализации применяются для передачи адреса и другой информации между терминалами (оконечным оборудованием) и АТС, а также между самими коммутационными узлами и станциями. На различных стадиях развития телефонных сетей Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (МККТТ), ныне Сектор стандартизации телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), рекомендовал различные стандарты систем сигнализации, характеристики которых приведены ниже:

Международные стандартные системы сигнализации

| Тип сигнализации | Линейный сигнал, Гц | Регистровый сигнал | Характеристика | Применение | Дата стандартизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 500/20 |  | Для ручного режима | На коротких линиях | 1934 |
| №2 | 600/750 | Набор номера одной частотой f=750 Гц | Для полуавтоматики |  | 1938 |
| №3 | 2280 | Двоичный код частоты 2280 Гц | Однонаправленная работа для автоматики и полуавтоматики | В Европе | 1954 |
| №4 | 2040/ 2400 | Двоичный код f=2040/2400 Гц | Однонаправленная работа для автоматики и полуавтоматики, возможность передачи от точки к точке, возможность тандема для трех секций, невозможность TASI линии | В Западной Европе и Средиземноморье | 1954 |
| №5 | 2400/ 2600 | MF (комбинация двух частот из 6 частот 700-1700 Гц) | Двунаправленная работа для автоматики и полуавтоматики, возможность TASI линии | На международных сетях | 1964 |
| R 1 | 2600 | Аналогично №5 | Двунаправленная работа для автоматики и полуавтоматики | В Северной Америке | 1968 |
| R2 | 3825 | MF (прямое: 6 частот от 1 380 до 1980 Гц; обратное: от 540 до 1140 Гц) | Модернизированный тип многочастотной сигнализации (MFC) для автоматики и полуавтоматики, однонаправленная работа (аналог), двунаправленная работа (цифра) | В Европе, Юго-Восточной Азии, Пакистане | 1968 |
| №6 ОКС-6 | Скорость передачи информации: 56 кбит/с (цифровая), 4 кбит/с (аналоговая). Метод исправления ошибок: ретрансляция кадра (единицы), фиксированная длина кадра, общее количество сигнальных групп около 40 типов |  |  | На международных сетях между Кореей и Японией, США, Тайвань, Австралия, Англия | 1968 |
| №7 ОКС-7 | Скорость передачи информации: 64 кбит/с (цифровая), 4,8 кбит/с (аналоговая). Система исправления ошибок: основная (задержка в одном направлении менее 15 мс), система PCR (задержка в одном направлении более 15 мс), возможная длина кадра (2-62 октетов) |  |  | Цифровые сети коммутации | 1980 |

Развитие систем сигнализации можно разделить на три периода.

Первый период характеризуется широким использованием декадно-шаговых станций с непосредственным управлением, в которых все функциональные сигналы передаются по индивидуальному тракту. Таким индивидуальным трактом передачи телефонных сигналов является или сам разговорный канал, по которому установлено соединение, или индивидуальный выделенный сигнальный канал, закрепленный за данным разговорным сигналом и лежащий за пределами его частотной полосы. К первому периоду относятся системы сигнализации №1-3, рекомендованные МККТТ для междугородной сети связи. Именно для этих целей были созданы системы сигнализации МККТТ №1, №3, №4 и №5.

Во всех этих системах для передачи функциональных сигналов используется разговорный тракт. Для кодирования сигналов используется одна или несколько частот, лежащих в спектре стандартного телефонного канала.

Второй период характеризуется появлением на телефонных сетях станций координатной системы с косвенным управлением. Введение косвенного управления потребовало увеличения числа передаваемых управляющих сигналов, повышение скорости и достоверности передачи. Ко второму периоду относятся такие системы сигнализации, как №4 и №5, рекомендованные для международной сети связи. В системе сигнализации №4 для передачи функциональных сигналов используются две частоты - 2040 и 2400 Гц. Распознавание сигналов производится по длительности и частоте. В системе сигнализации №5 для передачи управляющей информации используются комбинации двух частот из шести, которые передаются в полосе частот разговорного спектра. Линейные сигналы в системе сигнализации №5 передаются на частотах 2400 и 2600 Гц. В 1968 году МККТТ была рекомендована вместо системы сигнализации №4 система сигнализации R2, в которой для передачи линейных сигналов используется индивидуальный выделенный сигнальный канал на частоте 3825 Гц, закрепляемый за каждым разговорным каналом. Линейные сигналы передаются на этой частоте в режиме с подтверждением. Сигналы управления в системе R2 передаются по разговорному каналу 12-частотным двухполосным способом, который использует две группы частот: одну для прямого направления, другую - для обратного. Для каждого направления передача ведется кодом "2 из 6" методом "непрерывного челнока". Применение прямых и обратных сигналов в разнесенных группах частот позволяет начинать их передачу в одном направлении, не дожидаясь прекращения передачи сигналов в другом направлении. Это дает возможность использовать систему R2 на двухпроводных линиях с высокой скоростью передачи. В цифровом варианте системы сигнализации R2D для передачи линейных сигналов используется канальный интервал 16 системы ИКМ-30, в котором организуется два выделенных сигнальных канала.

Третий период характеризуется применением на телефонных сетях станций с программным управлением. В этих станциях можно значительно сократить объем и стоимость оборудования сигнализации путем использования запоминающих устройств электронных управляющих машин (ЭУМ) и высокой скорости обработки информации. Станции этого типа могут обеспечить передачу линейных и управляющих сигналов не по индивидуальным каналам, а по общему каналу сигнализации с применением средств передачи данных.

В 1968 году МККТТ была утверждена система сигнализации №6, рекомендуемая для организации ОКС на международных участках телефонной сети. В процессе испытаний системы сигнализации №6 выявились следующие ее недостатки: система не рассчитана на работу по каналам с большим временем распространения сигнала, имеет недостаточную помехоустойчивость, ограниченный объем адресной части и недостаточно гибка для приспособления к нуждам национальных сетей. Поэтому в 1973 г. МККТТ был поставлен вопрос о разработке системы сигнализации №7.

Разработанная и утвержденная МККТТ в 1980 г. система сигнализации ОКС №7 обладает следующими преимуществами: пригодна для сетей связи различного назначения, имеет различные модификации и используется как на международной, так и на национальной сетях, обеспечивает устойчивую работу по каналам связи с временем распространения сигнала до 1 с и с коэффициентом ошибок до 10-4.

На межстанционных соединительных линиях внутри национальных телефонных сетей применялись и в настоящее время еще применяются специфические для каждой страны системы сигнализации.