Вопрос №9. Часть доставки сообщения МТР2. Управление приемом и передачей (методы коррекции ошибок).

МТР2 – доставка с требуемой достоверностью информации на сети ОКС. Достоверность <10-10, для обеспечения требуемого качества в ПОВ.

Уровень МТР2: функции сигнального звена

Уровень МТР2 обеспечивает функции, необходимые для обнаружения и коррекции ошибок передачи сигнальных единиц по сигнальному звену между двумя смежными пунктами сигнализации. Это означает, что уровень МТР2 не анализирует информацию о конечном пункте назначения информации, переносимой в поле SIO значащей сигнальной единицы.

Функции второго уровня МТР схожи с типичными протоколами соответствующего уровня сетей передачи данных (например, HDLC, SDLC, LAPB). Главные отличия вызваны более высокими требованиями к характеристикам системы сигнализации в отношении потери или нарушения очередности следования сообщений и превышения допустимой длительности задержки подтверждения их приема.

Каждый сигнальный терминал, выполняющий функции МТР2, работает независимо от остальных частей системы (других сигнальных терминалов и функций МТРЗ). Этим достигается независимость сигнальных звеньев друг от друга, что позволяет вести независимую порядковую нумерацию и управление контролем последовательности передачи сигнальных единиц каждого звена в пункте сигнализации и на каждом конце звена в смежных пунктах сигнализации.

Разделение и фазирование сигнальных единиц

Сигнальные единицы различаются по длине. Для того чтобы отделить одну сигнальную единицу от другой, каждая из них начинается и заканчивается уникальной последовательностью 8 битов - «01111110», называемой флагом. Завершающий флаг одной сигнальной единицы обычно является открывающим флагом следующей сигнальной единицы. Однако в случае перегрузки сигнального звена могут посылаться несколько последовательных флагов. Чтобы предотвратить ситуацию имитации флаговой последовательности битов в любом другом фрагменте сигнальной единицы, сигнальный терминал на передающей стороне, до обрамления сигнальной единицы флагами и перед ее отправкой, вставляет «0» после каждой комбинации из пяти последовательных «1». На приемной стороне сигнальный терминал перед распознаванием и изъятием флагов удаляет каждый «0», следующий за последовательностью из пяти «1».

Потеря синхронизации (нарушение фазирования) возникает, когда принятая битовая последовательность содержит более шести следующих друг за другом единиц (потеря открывающего флага), или в случае превышения максимально разрешенной длины сигнальной единицы (потеря закрывающего флага).

Прием открывающего флага означает начало сигнальной единицы, а прием следующего (т.е. закрывающего) флага означает завершение сигнальной единицы. Если принятая последовательность битов содержит более шести последовательных «1», то счетчики ошибочных сигнальных единиц и ошибок фазирования переходят в режим «подсчета октетов», при котором ожидается следующий корректный флаг, а все биты, принятые в этом промежутке, отбрасываются. Режим «подсчета октетов» отменяется после приема правильной сигнальной единицы.

После изъятия нулей, вставленных передающей стороной, проверяется длина сигнальной единицы. Длина должна быть величиной, кратной восьми битам и равной не менее чем шести октетам, включая открывающий флаг. Если это условие не выполняется, то сигнальная единица отбрасывается, а соответствующие счетчики ошибок увеличивают свои значения. Если до закрывающего флага принято более чем m+7 октетов (m=272 - максимально разрешенная длина поля сигнальной информации), сигнальная единица отбрасывается. В случае базового метода исправления ошибок на противоположную сторону передается отрицательное подтверждение.

Обнаружение ошибок

Функция обнаружения ошибок реализуется при помощи 16 специальных проверочных битов (16-битовая циклическая проверка), передаваемых в конце каждой сигнальной единицы. Проверочные биты формируются сигнальным терминалом на передающей стороне сигнального звена.

В сигнальном терминале на приемной стороне сигнального звена по аналогичному алгоритму осуществляется проверка принятой сигнальной единицы, т.е. определяются проверочные биты и сравниваются с принятыми. Если при этом не обнаруживается полного соответствия, сигнальная единица отбрасывается, что приводит в действие механизм коррекции ошибок.

Коррекция ошибок

В системе сигнализации ОКС7 предусмотрено два способа коррекции ошибок: базовый метод и метод превентивного циклического повторения. Применение того или иного способа определяется следующими критериями:

•   базовый метод коррекции ошибок применяется, когда задержка распространения в одном направлении по каналу не превышает 15 мс;

•   метод превентивного циклического повторения применяется, когда задержка распространения в одном направлении больше или равна 15 мс.

Для идентифиции передаваемых сигнальных единиц в пункте сигнализации им назначается прямой порядковый номер FSN, увеличивающийся на единицу с каждой отправленной MSU.

Базовый метод коррекции ошибок

Базовый метод коррекции ошибок основан на использовании механизма положительного или отрицательного подтверждения принятой сигнальной единицы и исправлении ошибок путем не вынужденного повторения. Передаваемая сигнальная единица хранится в буфере повторной передачи сигнального терминала передающей стороны звена до тех пор, пока не будет получено положительное подтверждение ее приема со встречной стороны. Для положительного подтверждения (подтверждения правильно принятых MSU) используется порядковый номер подтверждаемой сигнальной единицы BSN. После приема сообщения с определенным BSN все сообщения в исходящем пункте сигнализации, имеющие номера FSN, не превышающие принятый BSN, считаются переданными правильно и удаляются из буфера повторной передачи. Неподтвержденные сигнальные единицы могут храниться в буфере повторной передачи в течении выдержки времени Т7 из рекомендации Q.703 (Т7=0,5-2 с), ограничивающей превышение задержки подтверждения. Если какие-либо из сообщений не получили положительного подтверждения в течение времени T7/Q.703, то индикация отказа звена передается на уровень МТРЗ, и звено подвергается процедуре восстановления.

Для передачи на удаленный конец звена отрицательного подтверждения (уведомления о нарушении очередности принимаемых сообщений вследствие их потери или искажения) используется инвертирование значения BIB (относительно значения FIB последней правильно принятой MSU). Запрос повторной и последующих попыток передачи (т.е. передача отрицательного подтверждения) делается только в случае потери значащей сигнальной единицы MSU. Изначально значения FIB=BIB=1. Прием отрицательного подтверждения с удаленного конца сигнального звена означает запрос повторной передачи сигнальных единиц, начиная со значения BSN+1, так как BSN по-прежнему содержит номер последней правильно принятой сигнальной единицы. После этого передача новых сигнальных единиц прерывается, положительно подтвержденные сигнальные единицы удаляются из буфера, а оставшиеся передаются повторно в том же порядке. С началом повторной передачи значение FIB инвертируется и становится равным значению принятого BIB. Одинаковые значения FIB и BIB сохраняются до следующего запроса повторной передачи. Принцип положительного и отрицательного подтверждения приема сигнальной единицы поясняется на рисунке:

Метод превентивного циклического повторения

Метод превентивного циклического повторения основан на использовании механизма только положительного подтверждения и на процедуре невынужденного циклического повторения. Передаваемая сигнальная единица сохраняется в сигнальном терминале на передающей стороне сигнального звена до тех пор, пока не будет принято положительное подтверждение ее приема. В период отсутствия новых значащих сигнальных единиц MSU или новых сигнальных единиц состояния звена LSSU, предназначенных для передачи, все сигнальные единицы, еще не получившие положительного подтверждения, циклически повторяются. Метод превентивного повторения не использует инвертирование BIB для запроса повторной передачи и является менее эффективным, так как до приема положительного подтверждения производится повторная передача всех сигнальных единиц, находящихся в буфере.

Процедура превентивного циклического повторения должна дополняться процедурой принудительного повторения в случаях, когда коррекция ошибок только способом превентивного циклического повторения оказывается неэффективной (например, при высокой сигнальной нагрузке и/или высоком коэффициенте ошибок). Процедура принудительного повторения заключается в том, что постоянно отслеживаются две количественные характеристики: число значащих сигнальных единиц MSU, требующих повторной передачи N1, и число октетов значащих сигнальных единиц, требующих повторной передачи N2. Максимальные значения N1, и N2 ограничены следующими величинами:

N1127 (ограничивается диапазоном значений FSN);

N2TL/Teb + 1, где

TL – время между передачей MSU и получением подтверждения приема этой MSU (при отсутствии ошибок передачи);

Teb - время передачи одного октета.

Как только значение N1 или N2 достигает установленного предела, то сразу прекращается передача новых MSU и/или FISU, а цикл повторной передачи продолжается до тех пор, пока последняя требующая повторной передачи MSU не поступит в соответствующий буфер. Нормальная процедура превентивного циклического повторения может быть возобновлена, если все эти MSU были переданы однократно, и ни N1, ни N2 не достигли предельных значений; в противном случае процедура принудительного повторения выполняется еще раз.