15 Вопрос.

Пунктирной линией разделено индивидуальное и групповое оборудование (сверху – индивидуальное для каждой АЛ, снизу – групповое для группы АЛ, для АК).

B 	Питание оконечных устройств осуществляется с использованием ДС.

O 	Защита от высокого напряжения – диодный мост.

R Подача вызывного сигнала от источника вызывного сигнала осуществляется с использованием индивидуального реле А (для каждой АЛ) и группового реле В (для каждого АК, группы АЛ).

S 	Наблюдение за состоянием АЛ по постоянному току осуществляется с использованием резисторов защиты, по переменному току – с использованием резисторов, включенных между источником вызывного сигнала и АЛ. Сигнал «ответ абонента Б» обнаруживается по падению напряжения на резисторах защиты в момент пауз (4 сек.), на вторых резисторах в момент посылки вызывного сигнала (1 сек.).

C	АЦП/ЦАП реализуется с использованием ДС, ФНЧ и кодека на передачу и кодека, ФНЧ, УНЧ, ДС на прием. Кодек нарисован пунктиром, т.к. он может быть индивидуальным, тогда он будет изображен на схеме, а если групповым, то нет.

H	ДС используется для разделения трактов на прием и на передачу.

T	Испытательное устройство подключается с помощью группового реле В.

Построение модулей ААЛ.

Кодек

Кодек

МААЛ состоит из групп АЛ. На МААЛ, как правило, кроме реализации функций BORSCHT, возлагаются функции концентрации нагрузки (удельная нагрузка одной АЛ = 0,15 ÷ 0,17 Эрл (максимум 0,2 Эрл), коэффициент концентрации обычно = 0,25)

Способы закрепления АЛ за ВИ:

- Постоянное – каждая АЛ жестко закреплена за своим ВИ, в этом случае группа АК будет максимум состоять из 30 АЛ (+ 1 на синхронизацию и 1 на сигнализацию).

- Оперативное – из совокупности ВИ на время жизни вызова закрепляется свободный, максимальное число АК в группе зависит от коэффициента концентрации, т.е. число ВИ меньше числа АК. При данном включении может быть 120 ÷ 128 комплектов, но это не рационально, поэтому максимум включают 64 АК.

Функции мультиплексора и демультиплексора меняются в зависимости от способа закрепления АК за ВИ и от способа использования кодека.

При постоянном закреплении только мультиплексирование и демультиплексирование, а при оперативном закреплении добавляется еще функция концентрации нагрузки (как правило, в 2 раза).

При индивидуальном кодеке Мх и Дх оперируют цифровыми сигналами, и в сторону поля мы имеем обычную цифровую линию, содержащую 32 ВИ.

При групповом кодеке Мх и Дх обеспечивают АИМ преобразование, мультиплексирование и демультиплексирование АИМ сигналов.

Емкость МААЛ может быть различной в различных системах коммутации. Минимальная емкость – 1 группа АК, а далее емкость модуля может наращиваться минимальными группами АК.

Если в состав модуля входит больше одной группы АК, то в модуле ставится ЦК (комбинированный коммутатор), обеспечивающий доступ ВИ, закрепленному за АЛ, к любому ВИ любой ЦЛ, включающейся в ЦКП от ЦК. При этом в ЦК также можно осуществлять концентрацию нагрузки. При оперативном закреплении ЦК обеспечивает концентрацию нагрузки в 2 раза, при постоянном – в 4 раза.

Обычно модуль имеет свое выделенное УУ (УУАМ), и данное УУ является пассивным с точки зрения принятия логических решений по процессу обслуживания вызова. Основная задача УУАМ – реализация функций BORSCHT в пределах модуля, а также предварительная обработка информации и реализация команд системы управления.

При этом возможны два варианта организации подключения данного УУАМ к системе управления:

- Если емкость модуля большая, а их число незначительное, то данное устройство управления целесообразно непосредственно подключать к системному интерфейсу системы управления.

- Если же емкость модуля незначительная, а, следовательно, их число большое загружать системный интерфейс нецелесообразно, и тогда выделяется одно из устройств СУ, которое будет обеспечивать взаимодействие с данными УУАМ по 16 ВИ одной или нескольких цифровых линий, соединяющих модуль с ЦКП.

Проблемы, возникающие при установке удаленных модулей:

- гарантированное питание;

- вызывное устройство;

- устройство тестирования.

Нужно дополнительное питание, дополнительные устройство тестирования и вызывное устройство. Поэтому маленькими модулями не делают или не стоит удалять.

Какие задачи занимают наибольший ресурс СУ?

- задачи сканирования (50%)

Выносить сканирование за пределы МААЛ нецелесообразно.

Резервирования нет: если есть групповой кодек, то резервирование осуществляется после кодека, при этом используется перекрестное включение, и на 1 кодек вешают 2 группы АК. (когда 1 группа (максимум 64 АК) выходит из строя, до устранения неисправности).